半导体缺陷检测算法 DLL 设计文档

正式版结构（供软件对接 / 算法评审 / 开发实施使用）

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 用于黑白 / 彩色相机缺陷检测 DLL 方案评审与接口对接 |
| 适用范围 | HALCON 预处理 + ONNX 模型推理 + C++ DLL 封装 |

# 1. 文档目标与范围

本文档用于定义半导体缺陷检测系统中算法 DLL 的总体设计、模块划分、输入输出协议、模型拆分策略、预处理与后处理实现建议，以及面向软件端的调用方式。

本版本面向第一阶段工程落地，重点解决“多相机输入、两类模型、统一 DLL 接口、稳定返回结果”的核心问题，为后续缺陷框选、异常区域定位和结果显示预留扩展空间。

# 2. 项目背景与约束条件

相机资源：黑白相机 8 台，彩色相机 2 台。

任务拆分：黑白图像与彩色图像拍摄对象和特征不同，因此采用两套独立模型。

类别设置：灰度模型 3 类，彩色模型 3 类，共计 6 类结果输出。

预处理实现：由 HALCON 完成 ROI、尺寸统一、标准化等视觉预处理步骤。

模型来源：Python 训练，导出为 ONNX 供 C++ 推理调用。

封装形式：以 C++ 动态库（DLL）供上位机或软件系统调用。

# 3. 总体方案概述

建议整体方案采用“两套模型 + 一套统一 DLL 调度框架”的结构。黑白链路和彩色链路在预处理、推理和后处理层面相互独立，但对外由同一套接口进行管理和返回结果。

DLL 内部采用生产者—消费者模式：软件侧提交图像，算法侧完成入队、预处理、动态 batch 推理、后处理和结果回传。对外表现为“软件给几张图，DLL 就返回几张图的对应结果”。

# 4. 系统架构设计

| 层级 | 模块 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口层 | DLL API | 对外导出初始化、提交图像、批处理、取结果、释放等接口 |
| 调度层 | 任务队列 / 路由 / 线程池 | 根据相机类型将图像分发到黑白或彩色链路，并控制 batch 与结果队列 |
| 预处理层 | HALCON 灰度预处理 / 彩色预处理 | 完成 ROI 裁剪、图像增强、尺寸统一、张量化 |
| 推理层 | GrayModelRunner / ColorModelRunner | 加载 ONNX 模型，完成 CPU/GPU 推理 |
| 后处理层 | GrayPostprocessor / ColorPostprocessor | 解析模型输出、计算类别与置信度、阈值判定、结果封装 |

# 5. 模型拆分与链路说明

## 5.1 黑白链路

输入来源：8 个黑白相机。

图像类型：单通道灰度图。

模型文件：gray_model.onnx。

输出类别：3 类结果（建议在配置中定义类别名称与阈值）。

## 5.2 彩色链路

输入来源：2 个彩色相机。

图像类型：三通道彩色图。

模型文件：color_model.onnx。

输出类别：3 类结果（与灰度模型独立配置）。

不建议将黑白和彩色数据强行合并为一个模型。原因在于输入通道、ROI 规则、特征分布和训练数据来源均不同，强行合并会增加训练难度、降低可维护性，并不利于现场调参。

# 6. 六个核心类设计

| 类名 | 职责 |
| --- | --- |
| HalconGrayPreprocessor | 黑白图预处理：从原始指针构造 HALCON 图像、按相机 ID 选择 ROI、裁剪、归一化、Resize、生成张量。 |
| HalconColorPreprocessor | 彩色图预处理：彩色图构造、色彩顺序统一、ROI 裁剪、Resize、生成三通道张量。 |
| GrayModelRunner | 加载和执行黑白 ONNX 模型，支持动态 batch 推理。 |
| ColorModelRunner | 加载和执行彩色 ONNX 模型，支持动态 batch 推理。 |
| GrayPostprocessor | 对黑白模型输出做 softmax、argmax、阈值判断和结果封装。 |
| ColorPostprocessor | 对彩色模型输出做 softmax、argmax、阈值判断和结果封装。 |

# 7. 六个对外 DLL 接口建议

| 接口名 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Algo_Init | 初始化 HALCON、模型、线程池、队列和配置。 |
| Algo_Release | 释放模型资源、HALCON 资源、停止后台线程。 |
| Algo_SubmitImage | 提交单张图像到 DLL 内部处理队列。 |
| Algo_SubmitBatch | 提交多张图像，由 DLL 内部自动分流和组 batch。 |
| Algo_GetResult | 从结果队列中获取单张处理结果。 |
| Algo_ProcessBatch | 同步批处理接口：输入几张图，返回几张结果。 |

# 8. 推荐调用模式

## 8.1 同步批处理模式

适用于上位机一次性收到若干张图像后统一调用 DLL。软件提交一个数组，DLL 返回同数量结果。该模式接口简单，适合第一阶段快速落地。

## 8.2 异步生产者—消费者模式

适用于多相机持续采图的场景。软件作为生产者持续提交图像，DLL 内部线程池负责预处理、推理和后处理，结果进入输出队列，由软件轮询或回调获取。该模式吞吐量更高，更利于后期量产。

# 9. 预处理设计（HALCON）

预处理层建议保持“稳定、轻量、配置化”的原则。HALCON 非常适合完成传统视觉稳定项，但不建议在该层堆叠过重的业务逻辑。

## 9.1 黑白预处理建议

从图像指针构造 HALCON 灰度图像。

依据 camera_id 读取对应 ROI 参数。

执行裁剪、归一化、必要的去噪或增强。

Resize 到模型输入尺寸并转为 float tensor。

## 9.2 彩色预处理建议

从图像指针构造 HALCON 彩色图像。

统一 RGB/BGR 通道顺序，按相机 ID 选择 ROI。

执行裁剪、色彩标准化和尺寸统一。

输出三通道 float tensor。

## 9.3 配置化建议

ROI、输入尺寸、相机类型等参数不建议写死在代码中，推荐采用 ini 或 yaml 配置文件管理，以便现场调试和版本切换。

# 10. 模型推理设计

模型由 Python 训练并导出 ONNX，DLL 中使用 C++ 推理框架加载执行。

第一阶段推荐：ONNX Runtime C++，优点是接入简单、接口成熟、便于封装 DLL。

若现场使用 NVIDIA GPU，可在第二阶段切换到 ONNX Runtime + TensorRT Execution Provider，以获得更高吞吐和更低延迟。

若后期对速度要求进一步提高，可再演进为纯 TensorRT Engine 方案。

# 11. 后处理设计建议（重点推荐）

当前版本若模型输出为 3 类分类结果，则后处理最推荐使用 C++ 原生实现，而不是继续放回 HALCON。

推荐理由如下：

分类结果本质是 tensor / score 解析，使用 C++ 处理最直接。

可减少 HALCON 与推理层之间的数据来回复制。

便于 DLL 统一封装、统一调试和统一日志记录。

后续若接入检测模型，也可复用一套后处理框架。

## 11.1 当前版本建议实现内容

Softmax（如模型未在图内完成）。

Argmax 取最大类别。

按类别阈值判断结果是否有效。

输出 class_id、class_name、confidence、ok_ng。

## 11.2 后续可扩展方向

若切换到检测模型：后处理增加解码、阈值过滤、NMS、坐标映射回原图。

若切换到异常检测模型：后处理可增加 anomaly map 阈值化、连通域提取和外接矩形计算。

若需要显示框选结果：建议仍优先使用 C++ 后处理；只有在强依赖视觉算子的场景下，再局部引入 HALCON 参与连通域或几何测量。

# 12. 输入输出数据结构建议

## 12.1 输入结构体建议

建议至少包含 image_id、camera_id、camera_type、timestamp、image_ptr、width、height、channel 等字段，用于结果对齐和链路路由。

## 12.2 输出结构体建议

建议输出 class_id、class_name、confidence、ok_ng 以及 time_preprocess_ms、time_infer_ms、time_post_ms、time_total_ms 等性能字段，方便上线后做节拍分析与故障排查。

## 12.3 预留扩展字段

若后续需要框选缺陷区域，可在结果结构体中增加 defect_count、bbox 数组、异常热力图索引等字段，但本阶段不强制实现。

# 13. 线程与调度建议

输入线程：由软件端调用提交。

预处理线程池：建议 2–4 个，用于灰度和彩色图的并发预处理。

推理线程：建议灰度模型 1 个实例、彩色模型 1 个实例，不建议每个相机各自维持一套模型。

后处理线程：1–2 个即可。

动态 batch：建议灰度链路最大 batch 可设为 8，彩色链路最大 batch 可设为 2，并设置 3–5ms 的等待上限，做到“凑够就推、等到即推”。

# 14. 配置文件建议

建议由统一配置文件管理运行环境、模型路径、相机参数、阈值和 batch 规则。推荐字段包括：use_gpu、backend、gray_model、color_model、gray_max_batch、color_max_batch、max_wait_ms、各类别阈值、各相机 ROI 与输入尺寸等。

# 15. 开发顺序建议

第一步：先完成 HALCON 预处理和 ONNX Runtime C++ 的基本打通。

第二步：实现同步批处理接口，验证黑白 / 彩色两条链路均可正常输出 3 类结果。

第三步：增加异步队列和生产者—消费者线程模型，提升整体吞吐。

第四步：补充日志、配置文件和性能统计字段。

第五步：为后续框选、异常区域定位与结果显示预留结构体扩展位。

# 16. 风险点与注意事项

黑白和彩色模型的输入尺寸、归一化方式和通道顺序必须严格区分，避免混用。

HALCON 预处理输出张量格式必须与 ONNX 模型训练时保持一致，尤其注意 NCHW / NHWC、灰度单通道和 RGB/BGR 顺序。

若现场硬件为 GPU，需提前评估显存占用与动态 batch 配置范围。

若当前模型为纯分类模型，则不能天然输出缺陷框；需要后续改为检测模型或异常定位模型后再实现框选显示。

# 17. 最终推荐结论

本项目建议采用“两套模型、六个核心类、一套统一 DLL 接口框架”的方案。预处理继续使用 HALCON，模型由 Python 训练并导出 ONNX，后处理优先采用 C++ 原生实现。DLL 内部采用生产者—消费者模式与动态 batch 调度机制，实现“来几张图就处理几张图，并按 image_id 一一返回结果”的工程目标。

该方案兼顾当前项目的落地效率、现场可调性和后续扩展能力，适合作为第一阶段正式实施版本。

— 文档结束 —